Projekt z 25.02.2026 r.

Rozporządzenie

ministra klimatu i środowiska1)

z dnia ……………………… 2026 r.

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. ….) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie określa rodzaje instalacji przypisane do poszczególnych kategorii według następującego podziału:

1) kategoria I - ust. 1 pkt 1 (nie mniejszej niż 300 MW), ust. 1 pkt 2, 3, 4; ust. 2, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 pkt 8;

2) kategoria II - ust. 1 pkt 1 (poniżej 300 MW), ust. 3, ust. 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,14.

§ 3. 1. Jeżeli na terenie zakładu położona jest więcej niż jedna instalacja przypisana do ust. 6 pkt 8, to współczynnik przeliczeniowy obsady (WPO) sumuje się, przy czym przez WPO rozumie się maksymalną możliwą obsadę zwierząt, umożliwiającą sumowanie różnych kategorii zwierząt gospodarskich do celów porównawczych, obliczaną przy pomocy współczynników dla poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na WPO są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku instalacji położonych na terenie sąsiadujących zakładów, jeżeli prowadzący instalacje pozostają w stosunku gospodarczym lub prawnym lub jeżeli między tymi instalacjami występuje powiązanie funkcjonalne1), to współczynniki WPO tych instalacji sumuje się.

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli sąsiadujące zakłady prowadzi ten sam podmiot.

§ 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia ……………….. (Dz. U. poz. …).

Załącznik nr 1

rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw:

1) do spalania paliw2) o nominalnej mocy3) nie mniejszej niż 50 MW;

2) do rafinacji ropy naftowej lub gazu;

3) do produkcji koksu;

4) do zgazowania, upłynniania lub pirolizy:

a) węgla,

b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy3) nie mniejszej niż 20 MW.

2. Instalacje do produkcji i obróbki metali:

1) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej;

2) do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej4) ponad 2,5 tony na godzinę;

3) do obróbki stali lub stopów żelaza:

a) przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton stali na godzinę,

aa) przez walcowanie na zimno o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton stali na godzinę;

b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot,

ba) kuźnie z prasami kuźniczymi o sile nacisku ponad 30 MN na prasę;

c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę;

4) do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton wytopu na dobę;

5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;

6) do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej4) przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali;

7) do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3;

8) do wytwarzania baterii, innego niż wyłącznie montaż, o zdolności produkcyjnej co najmniej 15 000 ton ogniw baterii (katoda, anoda, elektrolit, separator, osłona) rocznie.

3. Instalacje w przemyśle mineralnym:

1) do produkcji:

a) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej4) ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton na dobę,

b) wapna w piecach o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton na dobę,

c) tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton na dobę;

2) do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest;

3) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton wytopu na dobę;

4) do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton wytopu na dobę;

5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej4) ponad 75 ton na dobę;

6) do wydobycia, w tym przetwarzania na miejscu, takiego jak rozdrabnianie, kontrola wielkości, wzbogacanie i uszlachetnianie, następujących rud na skalę przemysłową: boksyt, chrom, kobalt, miedź, złoto, żelazo, ołów, lit, mangan, nikiel, pallad, platyna, cyna, wolfram i cynk

4. Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych:

1) organicznych substancji chemicznych:

a) węglowodorów,

b) pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,

c) pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,

d) pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,

e) pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,

f) pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,

g) związków metaloorganicznych,

h) tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,

i) kauczuków syntetycznych,

j) barwników i pigmentów,

k) środków powierzchniowo czynnych,

l) innych niż wymienione w lit. a-k;

2) nieorganicznych substancji chemicznych:

a) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, z wyjątkiem gdy jest produkowany w drodze elektrolizy wody, dwutlenek siarki, chlorek karbonylu,

b) kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

c) zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,

d) soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,

e) niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu,

f) innych niż wymienione w lit. a-e;

3) nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu;

4) środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;

5) produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych5;

6) materiałów wybuchowych.

5. Instalacje w gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania6) ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

a) obróbki biologicznej,

b) obróbki fizyczno-chemicznej12),

c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,

d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,

e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,

f) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,

g) regeneracji kwasów lub zasad,

h) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,

i) odzyskiwania składników z katalizatorów,

j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,

k) retencji powierzchniowej;

2) do termicznego przekształcania odpadów:

a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania6) ponad 3 tony na godzinę,

b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania6) ponad 10 ton na dobę;

3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania6) ponad 50 ton na dobę 
z wykorzystaniem następujących działań:

- obróbki biologicznej, w tym fermentacji beztlenowej lub współfermentacji,

- obróbki fizyczno-chemicznej7),

- obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

- obróbki żużlu i popiołów,

- obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania6) ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

- obróbki biologicznej, w tym fermentacji beztlenowej,

- obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

- obróbki żużlu i popiołów,

- obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem jedynie fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania6) nie mniejszej niż 100 ton na dobę;

4) do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania8) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5) do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia9;

6) do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.

6. Instalacje w innych rodzajach działalności:

1) do produkcji:

a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

b) papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton na dobę,

c) płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej4) ponad 600 m3 na dobę;

2) do obróbki wstępnej10) barwienia lub wykańczania włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej4) ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę11);

3) do garbowania skór o zdolności produkcyjnej4) ponad 12 ton produktu końcowego na dobę;

4) do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton tusz na dobę;

5) do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, następujących surowców przetworzonych lub nieprzetworzonych do celów wytwarzania produktów spożywczych lub paszy z:

a) surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej4) ponad 75 ton wyrobów gotowych11) na dobę,

b) surowców pochodzenia roślinnego, o zdolności produkcyjnej4) ponad 300 ton wyrobów gotowych10) na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych11) na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,

c) surowców pochodzenia zwierzęcego (innych niż wyłącznie mleko) i roślinnego, 
o dobowej zdolności produkcyjnej4) wyrobów gotowych11) ponad:

- 75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 lub

- [300 − (22,5 × A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10,

- gdzie ,,A'' oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym11);

6) do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania7) obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę;

7) do unieszkodliwiania lub odzysku (recyklingu) padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności przetwarzania6) ponad 10 ton na dobę

8) do chowu lub hodowli drobiu12 lub świń:

a) chów świń wynoszący co najmniej 350 WPO, z wyłączeniem działalności 
w zakresie chowu prowadzonej w ramach systemów produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, lub jeżeli gęstość obsady jest mniejsza niż 2 WPO/ha, wykorzystywanych wyłącznie do wypasu lub do uprawy paszy lub karmy wykorzystywanych do karmienia zwierząt, a zwierzęta pozostają na wolnym wybiegu przez znaczną część roku lub sezonowo.

b) chów wyłącznie kur niosek wynoszący co najmniej 300 WPO lub chów wyłącznie innych kategorii drobiu wynoszący co najmniej 280 WPO. W instalacjach, 
w których chowana jest kombinacja drobiu, w tym kur niosek, wartość progowa wynosi 280 WPO, a wydajność oblicza się przy użyciu 0,93 jako współczynnika ważenia (*) dla kur niosek.

c) chów wszelkiej kombinacji świń lub drobiu wynoszący co najmniej 380 WPO, 
z wyłączeniem chowu świń w instalacjach działających w ramach systemów produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, lub jeżeli gęstość obsady jest mniejsza niż 2 WPO/ha, wykorzystywanych wyłącznie do wypasu lub do uprawy paszy lub karmy wykorzystywanych do karmienia zwierząt, a zwierzęta pozostają na wolnym wybiegu przez znaczną część roku lub sezonowo.

9) do powierzchniowej obróbki13) substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych14), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;

10) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację;

11) do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla;

12) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej4) ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego;

14) do produkcji wodoru w drodze elektrolizy wody, o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton wodoru na dobę.

Uwaga:

Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, wymienione w ust. 1-3, 5 pkt 1, pkt 3 lit. a i b oraz ust. 6, sumuje się.

Objaśnienia:

1) Powiązanie funkcjonalne to w szczególności:

- wspólna sieć wodociągowa

- wspólna sieć elektryczna

- drogi wewnętrzne i dojazdowe

- wspólne miejsce magazynowania obornika, gnojówki, gnojowicy lub pomiotu

- wspólny magazyn paszy

2) Wszelkie stałe, płynne lub gazowe materiały palne.

3) Ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji.

4) Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

5) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750 ze zm.).

6) Największa ilość określonego surowca lub określonych surowców (odpadu lub odpadów), która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

7) Obróbka fizyczno-chemiczna - rozumie się przez to obróbkę fizyczną, chemiczną  
i fizyczno-chemiczną kwalifikowaną jako proces D9 zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

9) z wyłączeniem magazynowania w ramach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami na podstawie ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10) Obróbką wstępną jest w szczególności:

- mycie;

-  bielenie;

-  merceryzacja.

11) Dotyczy masy netto wyrobu gotowego.

12) Oznacza:

-  kury,

-  kaczki,

-  gęsi,

- indyki,

-  przepiórki,

-  perlice,

-  strusie,

- bezgrzebieniowce inne niż wskazane w pkt 7,

- gołębie,

-  bażanty,

-  kuropatwy,

utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

13) Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności:

-  drukowanie;

-  powlekanie;

-  zdobienie;

-  odtłuszczanie;

-  uszczelnianie;

-  klejenie;

-  malowanie;

-  czyszczenie;

-  impregnowanie.

14) Rozpuszczalniki organiczne - lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

Załącznik nr 2

Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na współczynniki przeliczeniowe obsady (WPO)

| Kategoria | Podkategoria | Współczynnik przeliczenia sztuk zwierząt na WPO |
| --- | --- | --- |
| Świnie | Lochy hodowlane ≥ 50 kg | 0,5 |
|  | Warchlaki ≤ 20 kg | 0,027 |
|  | Pozostałe świnie | 0,3 |
| Drób | Brojlery | 0,007 |
|  | Kury nioski | 0,014 |
|  | Indyki | 0,03 |
|  | Kaczki | 0,01 |
|  | Gęsi | 0,02 |
|  | Strusie | 0,35 |
|  | Inny drób | 0,001 |

(*) Współczynnik ważenia dla kur niosek obliczono, dzieląc wartość progową dla podkategorii innego drobiu (280 WPO) przez wartość progową podkategorii kur niosek (300 WPO). Wynosi on 280/300 = 0,93 (w zaokrągleniu).

UZASADNIENIE

Cel wprowadzanych zmian

Celem wydania niniejszego projektu jest wykonanie upoważnienia określonego w art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 r. poz. 647 ze zm.), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw klimatu do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Prowadzenie takich instalacji zgodnie z ustawą objęte jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z dostosowania polskiego prawa do nowych wymagań dyrektywy 2024/1785 z dnia 24 kwietnia 2024 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych i dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz. U. L 1785 z 15.07.2024 s.1), kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) są zobowiązane do dokonania transpozycji tej dyrektywy do dnia 1 lipca 2026 r. Katalog instalacji objętych obecnie obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego został rozszerzony przede wszystkim o następujące rodzaje działalności:

- Wytwarzanie baterii, inne niż wyłącznie montaż, o zdolności produkcyjnej co najmniej 15 000 ton ogniw baterii (katoda, anoda, elektrolit, separator, osłona) rocznie.

- Wydobycie, w tym przetwarzanie na miejscu, takie jak rozdrabnianie, kontrola wielkości, wzbogacanie  i uszlachetnianie, następujących rud na skalę przemysłową: boksyt, chrom, kobalt, miedź, złoto, żelazo, ołów, lit, mangan, nikiel, pallad, platyna, cyna, wolfram i cynk.

Zasadne jest wprowadzenie drobnych zmian w zakresie doprecyzowania zapisów, które 
w chwili obecnej stanowią trudności interpretacyjne lub stanowią oczywistą omyłkę zaistniałą podczas redagowania treści przepisów w 2014 r.

Ponadto w rozporządzeniu uwzględniono zmiany w obrębie branż wymagających już uzyskania pozwolenia zintegrowanego rozszerzając je o dodatkowe procesy

W projekcie zostaną uwzględnione również kategorie, które będą uwzględniały rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach wskazanych w rozporządzeniu. Podział ten podyktowany jest zmianą w ustawie Prawo ochrony środowiska (UC99) w art. 1 pkt 25. Przepis precyzuje, że organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji z kategorii I jest marszałek województwa, a dla instalacji z kategorii II – starosta.

Podział ten ma na celu oddzielenie instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego od rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Rozporządzenie Rady Ministrów dzieli przedsięwzięcia na zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym podziałem dla instalacji, które znajdują się w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organem właściwym do wydania pozwolenia jest marszałek województwa. Natomiast dla instalacji, które znajdują się w grupie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organem właściwym jest starosta. Podział na kategorie, które określają organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego został dokonany zgodnie z zachowaniem dotychczasowych proporcji  w liczbie instalacji, dla których właściwym organem jest marszałek województwa i starosta.

Nowe przepisy rozszerzają zakres dyrektywy oraz wprowadzają odrębny reżim dla intensywnego chowu świń i drobiu, ujęty w Rozdziale VIa IED i Załączniku Ia (działalności, o których mowa w art. 70a). Zmiana rozporządzenia z 2014 r. jest konieczna, aby prawidłowo i terminowo dostosować polski wykaz instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego do nowej struktury i zakresu IED 2.0. Dodatkowo konieczna jest transpozycja art. 70b dyrektywy, który ma na celu zapobieganie sytuacjom unikania obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego poprzez dzielenie ferm drobiu i świń na podstawie umów dzierżawy. Ponadto, projektowane rozporządzenie zawiera zmiany wynikające z wystosowanych przez Komisję Europejską zarzutów formalnych (naruszenie nr 2023/2173) dotyczących uchybienia zobowiązaniom wynikającym z przepisów dyrektywy 2010/75/UE oraz doprecyzowuje zapisy, które w chwili obecnej stanowią trudności interpretacyjne lub stanowią oczywistą omyłkę zaistniałą podczas redagowania treści przepisów w 2014 r.

Szczegółowy opis wprowadzanych regulacji

Podstawowa zmiana wynikająca wprost z dyrektywy 2024/1785 polega na wprowadzeniu na listę następujących zmian w rodzajach instalacji:

Ust. 1 pkt 4) do zgazowania, upłynniania lub pirolizy:

a) węgla,

b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW.

Ust. 2 pkt 3) do obróbki stali lub stopów żelaza:

aa) przez walcowanie na zimno o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton stali na 
godzinę;

ba) kuźnie z prasami kuźniczymi o sile nacisku ponad 30 MN na prasę;

8) do wytwarzania baterii, innego niż wyłącznie montaż, o zdolności produkcyjnej co najmniej 15 000 ton ogniw baterii (katoda, anoda, elektrolit, separator, osłona) rocznie.

Ust. 3. Instalacje w przemyśle mineralnym:

5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i o gęstości przekraczającej 300 kg na m3 na piec;

6) do wydobycia, w tym przetwarzania na miejscu, takiego jak rozdrabnianie, kontrola wielkości, wzbogacanie i uszlachetnianie, następujących rud na skalę przemysłową: boksyt, chrom, kobalt, miedź, złoto, żelazo, ołów, lit, mangan, nikiel, pallad, platyna, cyna, wolfram i cynk

Ust. 4. Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych:

2) nieorganicznych substancji chemicznych:

a) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, z wyjątkiem gdy jest produkowany w drodze elektrolizy wody, dwutlenek siarki, chlorek karbonylu,

Ust. 5. Instalacje w gospodarce odpadami:

3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

- obróbki biologicznej, w tym fermentacji beztlenowej lub współfermentacji,

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

- obróbki biologicznej, w tym fermentacji beztlenowej,

Ust. 6. Instalacje w innych rodzajach działalności:

2) do obróbki wstępnej7) barwienia lub wykańczania włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej3) ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę;

Ust. 6

8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

a) chów świń wynoszący co najmniej 350 WPO, z wyłączeniem działalności w zakresie chowu prowadzonej w ramach systemów produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, lub jeżeli gęstość obsady jest mniejsza niż 2 DJP/ha, wykorzystywanych wyłącznie do wypasu lub do uprawy paszy lub karmy wykorzystywanych do karmienia zwierząt, a zwierzęta pozostają na wolnym wybiegu przez znaczną część roku lub sezonowo.

b) chów wyłącznie kur niosek wynoszący co najmniej 300 WPO lub chów wyłącznie innych kategorii drobiu wynoszący co najmniej 280 WPO. W instalacjach, w których chowana jest kombinacja drobiu, w tym kur niosek, wartość progowa wynosi 280 DJP, a wydajność oblicza się przy użyciu 0,93 jako współczynnika ważenia (*) dla kur niosek.

c) chów wszelkiej kombinacji świń lub drobiu wynoszący co najmniej 380 WPO, z wyłączeniem chowu świń w instalacjach działających w ramach systemów produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, lub jeżeli gęstość obsady jest mniejsza niż 2 DJP/ha, wykorzystywanych wyłącznie do wypasu lub do uprawy paszy lub karmy wykorzystywanych do karmienia zwierząt, a zwierzęta pozostają na wolnym wybiegu przez znaczną część roku lub sezonowo.

Dyrektywa 2024/1785 wyodrębnia intensywny chów świń i drobiu do osobnego rozdziału (VIa)  i Załącznika Ia, obejmującego działalności podlegające art. 70a (zakres), art. 70b–70i (m.in. zasady eksploatacyjne i agregację gospodarstw). Zmiana obejmuje progi wyrażone w jednostkach żywego inwentarza (DJP): 350 DJP dla świń, 300 DJP dla kur niosek, 280 DJP dla innych kategorii drobiu, 380 DJP dla gospodarstw mieszanych; przewidziano wyłączenia dla produkcji ekologicznej oraz dla gospodarstw o obsadzie < 2 DJP/ha, przy sezonowym lub znaczącym chowie na wolnym powietrzu. Obowiązujące rozporządzenie z 2014 r. określa, które instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego; jego załącznik obejmuje m.in. intensywny chów drobiu lub świń z progami: powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, powyżej 2 000 stanowisk dla świń > 30 kg oraz powyżej 750 stanowisk dla macior. 
W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono nowe zasady kwalifikacji instalacji do chowu i hodowli drobiu w miejsce poprzedniego ust. 6 pkt 8 lit. a), b) i c) zał. do rozporządzenia, tak aby zachować poprzedni porządek i ułatwić stosowanie przepisów.

Podkreślenia wymaga, że DJP wykorzystane w IED 2.0 różnią się od DJP funkcjonujących dotychczas w przepisach krajowych, np. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Różnice te są na tyle znaczne, że uniemożliwiają przeliczenie tak by np. w zakresie pozwoleń zintegrowanych i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach posługiwać się jednolitymi współczynnikami (bez zwężania lub rozszerzania wymagań wynikających z dyrektyw). Ponadto wymagania BAT dla chowu lub hodowli drobiu lub świń (tzw. jednolite zasady operacyjne) będą odnosić się do współczynników wskazaniach w IED 2.0. Dlatego też wprowadzono nowy przelicznik - współczynnik przeliczeniowy obsady (WPO).

Do projektu rozporządzenia wprowadzono nowy § 3.1, § 3.2 i § 3.3. Przepisy te transponują art. 70b, a ponadto przepisy te mają na celu eliminację problemu sztucznego dzielenia ferm. Tym samym, jeśli na terenie jednego zakładu funkcjonuje więcej niż jedna instalacja przypisana do ust. 6 pkt 8, to współczynnik przeliczeniowy obsady (WPO) sumuje się - przy czym przez WPO rozumie się maksymalną możliwą obsadę zwierząt, umożliwiającą sumowanie różnych kategorii zwierząt gospodarskich do celów porównawczych, obliczaną przy pomocy współczynników dla poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na WPO są określone 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Z kolei, jeśli mamy do czynienia z fermą (instalacją zakwalifikowaną na podstawie ust. 6 pkt 8), która sąsiaduje z inną fermą, a prowadzący pozostają w stosunku gospodarczym lub prawnym lub jeżeli między tymi instalacjami występuje powiązanie funkcjonalne to współczynniki WPO tych instalacji sumuje się.

Komisja Europejska w zarzutach formalnych (naruszenie nr 2023/2173) wskazała, że przepis transponujący pkt 6.4 lit. b) akapit trzeci załącznika I do dyrektywy nie zawiera zdania: Niniejsza podsekcja nie ma zastosowania, jeżeli surowcem jest samo mleko. W związku z tym, Komisja Europejska uznała transpozycję za nieprawidłową.

Dlatego też wprowadza się zmianę w ust. 6 pkt 5 lit. c), dodając wyłączenie dotyczące mleka: surowców pochodzenia zwierzęcego (innych niż wyłącznie mleko) i roślinnego, 
o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych.

Ponadto doprecyzowano zapisy, które w chwili obecnej stanowią trudności interpretacyjne lub stanowią oczywistą omyłkę zaistniałą podczas redagowania treści przepisów w 2014 r.:

ust. 6 pkt 5 na zgodny z treścią załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE:

do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, następujących surowców przetworzonych lub nieprzetworzonych do celów wytwarzania produktów spożywczych lub paszy

ust. 6 pkt 7 na zgodny z treścią załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE:

unieszkodliwiania lub odzysku (recyklingu) padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę

objaśnienie nr 5 na zgodny z treścią załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE:

największa ilość określonego surowca lub określonych surowców (odpadu lub odpadów), która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji

dodano objaśnienie nr 12 dzięki czemu doprecyzowano pojęcie obróbki fizyczno-chemicznej, tj.: obróbka fizyczno-chemiczna - rozumie się przez to obróbkę fizyczną, chemiczną i fizyczno-chemiczną kwalifikowaną jako proces D9 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

dodano objaśnienie nr 13 dzięki czemu doprecyzowano kwestię wyłączenia magazynowania w ramach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami na podstawie ustawy o odpadach spod obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ust. 5 pkt 5 załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia;

Dodano objaśnienie nr 14 powiązania funkcjonalnego, które doprecyzowuje transponowany art. 70b Dyrektywy IED 2.0:

Pozostałe informacje

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co zapewni wystarczający czas na dostosowanie się adresatów do zmienionych przepisów.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nie zachodzi konieczność przedstawienia projektu rozporządzenia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projektowane rozporządzenie nie będzie mieć wpływu na sytuację ekonomiczną 
i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Stosownie do postanowień § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2024 r. poz. 806, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).